ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ

КЪМ  ПОМЕЩЕНИЯТА  НА  МЕДИЦИНСКИТЕ,  СТОМАТОЛОГИЧНИТЕ, МЕДИКО  -  СТОМАТОЛОГИЧНИТЕ  И  ДИАГНОСТИЧНО  - КОНСУЛТАТИВНИТЕ  ЦЕНТРОВЕ,  МЕДИКО  -  ДИАГНОСТИЧНИТЕ  И МЕДИКОТЕХНИЧЕСКИТЕ  ЛАБОРАТОРИИ,  КАКТО  И  ЗА  ОСИГУРЯВАНЕ ТО НА  ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН  РЕЖИМ  В  ТЯХ

I.  ОБЩИ  ИЗИСКВАНИЯ

  - Медицински, стоматологичен, медико - стоматологичен, диагностично -консултативен център (без леглова база за краткосрочно лечени е и наблюдение и без източници на йонизиращи лъчения с изключение на случат е по Раздел II, т. 11), както и медико - диагностична и медико - техническа лаборатория, може да се разкрие в жилищните зони на населените места в самостоятелни сгради, в жилищни или обществени сгради, на терени, определени с градоустройствения план, в съответствие с изискванията па Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда

(ДВ,  бр.  46  от  1992г.,  изм.  и  доп.  бр.  46  от  1994г.,  бр.  89  от  199бг.,  бр.  101   от

1996г., бр. 101 от 1997г. и бр. 20 от 1999г.) и Наредба № 5 за правила и норми по териториално и селищно устройство (ДВ, бр. 48 от 1995г., изм. и доп. бр. 30

от  199бг.,  бр.  7  от  1998г.).

  - Медицински, стоматологичен, медико - стоматологичен и диагностично -консултативен център (с леглова база за краткосрочно лечение и наблюдение и/или е източници на йонизиращи лъчения) могат да се разкриват само в самостоятелни сгради.

  - За  откриване  на  лечебните  заведения  за  извънболнична  помощ  по  т.  1.

- помещения на жилищни сгради се изисква решение на общото сьбрание на собствениците, взето съгласно Правилника за управлението, реда и надзора на етажната собственост (обн., Изв., бр. 101 от 1951 г., изм. и доп., бр. 16 от

1952г., бр. 14 и 32 от 1957 г.; ДВ, бр. 76 от 1978 г., бр. 73 от 1979 г. и бр. 21 от 1991 г.).

  - Лечебните заведения за извънболнична помощ по т. 1 н 2 трябва да разполагат със следните видове помещения с осигурена минимална площ:

  - работни  помещения  за:

4.1.1.лекарски кабинети - 12 кв. м.; 4.1.2.лабораторни изследвания - 15 кв. м.;

4.1.3.образна диагностика - площта се определя, съобразно вида на образно -диагностичната апаратура. При наличие на апаратура, източник на йонизиращи лъчения (с изключение на случаите по Раздел II, т. 11), се осигуряват: процедурно помещение - 16 кв. м., командно - 3 кв. м., фотолаборатория - 12 кв. м., склад за филми и химикали - 3 кв. м.;

4.1.4.зъботехническа  дейност;

4.1.4.1. рутинна зъботехническа дейност - по 5 кв. м. за едно работно място, но не по-малко от 12 кв. м. общо;

4.1.4.2. полиране и подгряване на муфи и леене - 4 кв. м.; 4.1.4.3. за работа с металокерамика - по 5 кв. м. за едно работно място.

2

4.2. манипулационна – 9 кв.м. / осигурява се задължително минимум 1 манииулационна за всеки медицински, стоматологичен, медико - стоматологичен и

Диатностично – консултативен център / или помещение за вземане на кръв или

друг

биологичен материал - 4 кв. м. (за медико - диагностичните лабораторни със съответен профил);

4.3.  спомагателни  помещения

4.3.1.  Чакалня  –  9  кв.  м.  /  при  осъществяване  на

специализирана педиатрична помощ се обособява и самостоятелна чакалня за деца; в медико – техническите лаборатории чакалня се осигурява при работа на повече от 10 специалисти /;

4.3.2. регистратура - 4 кв. м. / в медико-техническите лаборатории регистратура се осигурява при работа па повече от 10 специалисти);

    - складове – по 4 кв.м. за всеки тип;

      - стерилизационна – 4 кв.м.;

- санитарен възел с преддверие - е обща площ 3 кв. м. (за диагностично-консултативния център и за медико - диагностичните лаборатории се осигуряват два санитарни възела - за персонал и пациенти);

- миялна - 4 кв.м.

  - помещение /кът/ за съхраняване на инвентара и препаратите зa почистване и дезинфекция;

4.4. допълнителни помещения – това са работни помещения без постоянни работни места, в зависимост от специфичната дейност на лечебното заведение, в т. ч. тъмна стая към очния кабинет, кабина за аудиометрия, апаратни и др.;

4.5. стаи с до 10 легла общо за краткосрочно наблюдение и лечение с необходимите за тях санитарни вьзли, баня и осигурени условия за хранене (столова и помещение за разливане па храната). Минималните площи на стаите се определят, съгласно т.т. 1 - 6 на Приложение 2 на Норми за проектиране на болнични заведения от общ тип и амбулаторно - поликлинични заведения (БСА, бр. 7 от 1987г.).

5. Лечебните заведения за извънболнична помощ по т. 1 и 2, съобразно спецификата на дейността си, задължително имат минимум необходимите помещения по т.т. 4.1,4.2 и 4.3.

  - Строителни изисквания:

- Минималната светла височина па помещенията е 2.50 м. В помещения с източници на йонизиращи лъчения се осигурява минимална светла височина от 3 м.

- Стените на манипулационната, стерилизационната, помещението за разливане на храна, санитарния възел, както и зоната на санитарните прибори се изпълняват с покрития, позволяващи влажно почистване и дезинфекция (гладък фаянс, теракот и др.) на височина 1,5 м. от готов под, а тези на баните, на работните помещения и миялната на медико - диагностичната лаборатория на височина 1,8 м. Стените на кабинетите, на помещенията за краткосрочно наблюдение и лечение, на столовата, на регистратурата, на чакалнята, на медико - техническите лаборатории и на коридорите се изпълняват с латексова боя и с други покрития, позволяващи влажно почистване и дезинфекция. Не се допускат релефни мазилки.

- Подовите настилки в кабинетите, манипулационната, стерилизационната, миялната, санитарните възли, баните и помещението за разливане на храна трябва да са водонепропускливи, позволяващи влажно почистване и дезинфекция. В тези помещения не се допускат подови настилки на текстилна

2

основа. Подовете в медико - диагностичната лаборатория е необходимо да са устойчиви на термични и химични въздействия. Подовете в медико-техническите лаборатории и в помещенията за полиране и подгряване на муфи и леене, трябва да са устойчиви на термични и механични въздействия. В останалите помещения подовите настилки трябва да са топли, позволяващи влажно почистване и дезинфекция.

6.4. Осветлението в различите видове помещения трябва да отговаря на изискванията па БДС 1786 - 84 "Осветление. Естествено и изкуствено."

6.5.  Стойностите на шумовите нива в помещенията на лечебните заведения по т.

1

и 2, както и стойностите на нивата на проникващия шум и вибрации в разположените в

съседство жилищни помещения, не трябва да надвишават изискванията на Хигиенни

норми 0-64 за пределно допустими нива на шума в жилищни и обществени сгради и

жилищни райони (обн., ДВ, бр. 87 от 1972 г., изм. и доп., бр. 16 от 1975 г.). 7. Инсталационни изисквания:

- Отоплителните, вентилационни и климатични инсталации се проектират и изграждат в съответствие с "Норми за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации", публикувани в бр. 6, 7, 8 и 9 от 1986 г. на Бюлетин за строителство и архитектура, издание на Стопанско обединение "Строителство" и на Комитета по териториално и селищно устройство при Министерския съвет.

- Водопроводните и канализационните инсталации се проектират и изграждат съгласно "Норми за проектиране на водопроводни и канализационни инсталации в сгради", (публикувани в бр. 5 и 6 от 1986 г. на Бюлетин за строителство и архитектура (БСА), издание на Стопанско обединение "Строителство" и на Комитета по териториално и селищно устройство при Министерския съвет, попр. БСА, бр. 8 от 1987г., изм. и доп. БСА, бр. 11 от 1988 г., бр. 1 от 1993 г., ДВ, бр. 62 от 1995 г., ДВ, бр. 15 от 1996г). Осигурява се необходимото количество вода, отговаряща на изискванията на БДС 2823 -83 "Вода за пиене".

- Електрозахранването и електрическите уредби се проектират и изграждат, съгласно Правилник за устройство на електрическите уредби (публикуван, ДИ "Техника" 1980, изм. и доп. БСА бр. 3 от 1982 г. и Наредба № 2 за електрически уредби в сгради (обн., ДВ.бр. 11 от 1999 г.).

II. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Медико - диагностичните лаборатории са: клинични, микробиологични, вирусологични, имунологични, алергологични, паразитологични, токсикологочии и морфологични. Допуска се съвместяване в общи помещения на:

- клинични и имунологични лабораторни, в случаите, когато не се извършват изследвания за СПИН, хепатит и други инфекции и не се ползват радиоизотопи;

- вирусологични и микробиологични лаборатории, при наличие на обособено преддверие;

2

- имунологични и алергологични лаборатории - при автоматично извършване на изследванията и недопускане на рьчна обработка.

- В медико - диагностичните лаборатории се работи с вокутейнери (затворена система за вземане на кръв).

- Лабораторните маси (плотове) във всички медико - диагностични лаборатории се покриват е антикорозионни материали, устойчиви на термични и химични въздействия.

- В работните помещения на всички медико - диагностични- лаборатории, с изключение на клиничните, се осигуряват бактерицидни лампи.

- Във всички медико - диагностични лаборатории освен естественото проветряване, се осигурява и механична вентилация

- Във всички медико - диагностични лаборатории, с изключение на клиничните, морфологични и токсикологични, задължително се осигуряват автоклав и стерилизатор.

- В работните помещения на всички медико - диагностични лаборатории се осигурява поне една двугнездна мивка. Допуска се измиването на инвентара да става освен в миялното помещение и в обособен кът в работното помещение.

- В медико - техническите лаборатории се допуска съвместяване на рутинни зъботехнически дейности и работа с металокерамика.

- Към мивката в помещението за полиране и подгряване на муфи и леене се осигурява гипсоуловител.

- Помещенията за образна диагностика с източници на йонизиращо лъчение се проектират, изграждат и оборудват, съгласно Правилник № 0-33 за проектиране и устройство на медицински рентгенови кабинети и експлоатация па медицински рентгенови уредби с максимално върхово напрежение до 300 kV (обн., ДВ, бр. 81 от 1971 г.).

- В лечебните заведения по т. 1 от Раздел I се допуска разполагането на рентгенови апарати за зъбни снимки, апарати с интраорална рентгенова тръба и

ортопантомографски апарати, съгласно Наредба 0-35 за работа с радиоактивни вещества и други източници на йонизиращи лъчения (обн., ДВ, бр. 60 от 1974 г.,

изм. бр. 91 от 1999г.)

- Кабинетите, манипулационната и санитарните възли се оборудват с мивка, с течаща топла и студена вода.

- В помещението за разливане на храна се осигурява минимум една двугнездна мивка.

- Допуска се медицинските, стоматологичните, медико - стоматологичните, диагностично - консултативните центрове и медико - диагностичните лаборатории, с изключение на случаите по т. 6, да сключват договори с друго лечебно заведение за стерилизация на инструментариума и превързочния материал.

- Осигурява се доставяне на готова храна от външни доставчици в подходящи съдове.

- Задължително се осигуряват складови помещения или обособено място за разделно съхранение на чистите и използвани постелочен инвентар и работно облекло на персонала и за съхранение на съдовете и препаратите за почистване и дезинфекция на помещенията.

2

- Изпирането на болничния постелочен инвентар и работното облекло се извършва в перални, предназначени за целта.

- Всички помещения се обзавеждат с мебели и съоръжения, позволяващи влажно почистване и дезинфекция.

- При работа в лечебните заведения се спазват Указание № 2 от 02.09.1998 г. на Министерството па здравеопазването за начини и средства за дезинфекция в здравните заведения (публ. в Служебен бюлетин на МЗ бр. 1 от 1999 г.) и Хигиенни норми и изисквания при провеждане на стерилизация в медицинската практика, утвърдени със Заповед № 09-300 от 02.07.1998 г. на министъра на здравеопазването.

- Събирането и временното съхранение на битовите отпадъци и опасните отпадъци от медицинската дейност на лечебните заведения се извършва разделно, на определени за целта места. Отпадъците от медицинската дейност задължително се обеззаразяват с общоприетите дезинфекционни средства, разрешени от Министерството на здравеопазването и се опаковат по начин, който не допуска контакт с тях. Опасните отпадъци от медицинската дейност се предават на лицензирани фирми за последващо третиране.

- Изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи сгради за лечебни заведения за извънболнична помощ се съгласуват с органите на държавния санитарен контрол, съгласно чл. 18 от Правилника за прилагане на Закона за народното здраве (обн., ДВ, бр.31 от1974 г., изм., бр. 99 от 1980 г., бр.

- от1989 г., бр.7б и 101 от 1990 г., бр. 81 от 1991 г., бр. 4 и 93 от 1992 г., бр. 65 от 1994 г., бр. 66 и 100 от 1995 г., бр. 54 от 1996 г., бр. 39, 42,90 и 142 от 1998 г.).

- Въвеждането в експлоатация на сгради на лечебни заведения за извънболнична помощ се извършва по реда на Наредба № 6 на МРРБ за разрешаване ползването на строежите в Република България (обн., ДВ, бр. 72 от 1999 г.) и съгласно чл. 28 от Правилника за прилагане на Закона за народното здраве.

2

PDF to Word